Conceitos para o Site – Matéria Integração de Sensores e Dispositivos de Automação

1. Multímetro

- Conceito: É o instrumento de medição multiuso do eletricista. Ele condensa em um único aparelho a capacidade de avaliar diversas grandezas elétricas, como tensão (Volts), corrente (Amperes), resistência (Ohms), além de testar continuidade e diodos.

- Aplicações: Diagnóstico de falhas e testes em circuitos eletrônicos.

  - Medição de tomadas, baterias e barramentos.

  - Verificação de fios rompidos (teste de continuidade).

2. Disjuntor

- Conceito: É um dispositivo de proteção termomagnético mecânico. Sua função é monitorar a corrente do circuito e desarmar automaticamente caso detecte uma sobrecarga (excesso de aparelhos ligados por muito tempo) ou um curto-circuito (um pico extremo e perigoso de corrente).

- Aplicações:

  - Proteção de cabos e fiações contra superaquecimento e incêndios.

  - Quadros de distribuição residenciais, comerciais e industriais.

3. Disjuntor Motor

- Conceito: Uma evolução do disjuntor comum, projetada especificamente para motores elétricos. Além de proteger contra curto-circuito e sobrecarga, ele possui uma sensibilidade extra para detectar a falta de fase (o que queimaria o motor rapidamente) e permite regular a corrente exata de trabalho do motor.

- Aplicações:

  - Proteção e partida direta de motores elétricos industriais.

  - Painéis onde se deseja economizar espaço, eliminando a necessidade de usar um disjuntor comum e um relé térmico separados.

4. Botoeira

- Conceito: É um botão de comando manual que serve para abrir ou fechar um circuito temporariamente. O tipo mais comum é o pulsador (com mola), que só altera seu estado enquanto estiver sendo pressionado.

- Aplicações:

  - Verde: Usada para ligar, dar partida ou arranque em máquinas e motores. Também indica que o sistema está em condições normais de operação.

  - Vermelha: Utilizada para parar ou desligar o sistema em condições normais de operação.

  - Preta: Possui a mesma função da verde, sendo utilizada para ligar, dar partida ou arranque.

  - Amarela: Usada para cancelar uma operação, interromper um ciclo perigoso ou iniciar um retorno de segurança. Também pode servir para inverter o sentido de giro.

  - Azul e Branca: Destinada a qualquer outra função que não seja ligar, desligar, emergência ou cancelar. É aplicada quando nenhuma das outras cores se encaixa na necessidade do comando.

  - Emergência: Sempre vermelha (frequentemente com fundo amarelo) e do tipo "cogumelo". Possui trava mecânica para parada imediata do sistema e só permite o reinício após ser destravada manualmente.

5. Chave de Retenção

- Conceito: Diferente da botoeira pulsadora, a chave de retenção mantém a posição após ser acionada. Ela possui uma trava mecânica interna e só muda de estado novamente se o operador for lá e girar ou pressionar o botão outra vez (como o interruptor de luz da sua casa).

- Aplicações:

  - Chaves seletoras de modo (ex: alternar o painel entre "Manual" e "Automático").

  - Chaves gerais de ligar/desligar equipamentos.

6. Sensor Fim de Curso (Limit Switch)

- Conceito: É um interruptor eletromecânico acionado pelo impacto físico de um objeto móvel. Quando a estrutura da máquina encosta no rolete ou na haste do sensor, ele comuta seus contatos e envia um sinal elétrico para o sistema.

- Aplicações:

  - Parar o motor de um portão eletrônico quando ele chega ao final do trilho.

  - Identificar se a cabine de um elevador chegou ao andar correto.

  - Garantir o limite de movimento seguro em braços mecânicos e pontes rolantes.

7. Motor Elétrico de Indução Trifásico (MIT)

- Conceito: É a força motriz da indústria. Uma máquina rotativa que converte energia elétrica trifásica em energia mecânica através do eletromagnetismo. É extremamente robusto, confiável e não utiliza escovas físicas para funcionar, o que reduz drasticamente a necessidade de manutenção.

- Aplicações:

  - Acionamento de esteiras transportadoras, bombas d'água e compressores.

  - Operação de exaustores, tornos, fresadoras e misturadores industriais.

8. Relé Temporizador

- Conceito: É um dispositivo de controle que serve para abrir ou fechar contatos elétricos após o transcurso de um tempo pré-determinado. Ele pode funcionar com retardo na energização (espera um tempo para ligar) ou na desenergização (espera um tempo para desligar).

- Aplicações:

  - Sistemas de partida de motores do tipo Estrela-Triângulo (controlando o tempo de transição).

  - Sequenciamento de esteiras industriais (ligar a esteira B 10 segundos depois da esteira A).

  - Sistemas de iluminação ou ventilação temporizada.

9. Relé Térmico (ou de Sobrecarga)

- Conceito: É um dispositivo focado exclusivamente em salvar o motor de superaquecimentos causados por sobrecargas prolongadas. Ele possui lâminas bimetálicas internas que se dobram com o calor gerado pelo excesso de corrente; ao dobrarem, elas desarmam o circuito de comando do motor. Nota de segurança: Ele não protege contra curto-circuito, precisando sempre trabalhar em conjunto com um disjuntor ou fusível.

- Aplicações:

  - Proteção direta de motores elétricos, sendo montado logo abaixo do contator de potência no painel de comando.