Conceitos para o Site – Matéria Integração de Sensores e Dispositivos de Automação

1. Multímetro

- Conceito: É o instrumento de medição multiuso do eletricista. Ele condensa em um único aparelho a capacidade de avaliar diversas grandezas elétricas, como tensão (Volts), corrente (Amperes), resistência (Ohms), além de testar continuidade e diodos.

- Aplicações:

  - Diagnóstico de falhas e testes em circuitos eletrônicos.

  - Medição de tomadas, baterias e barramentos.

  - Verificação de fios rompidos (teste de continuidade).

2. Disjuntor

- Conceito: É um dispositivo de proteção termomagnético mecânico. Sua função é monitorar a corrente do circuito e desarmar automaticamente caso detecte uma sobrecarga (excesso de aparelhos ligados por muito tempo) ou um curto-circuito (um pico extremo e perigoso de corrente).

- Aplicações:

  - Proteção de cabos e fiações contra superaquecimento e incêndios.

  - Quadros de distribuição residenciais, comerciais e industriais.

3. Disjuntor Motor

- Conceito: Uma evolução do disjuntor comum, projetado especificamente para a proteção e manobra de motores elétricos, pois ele reúne, em um único componente, as funções de disjuntor e relé térmico. Além de proteger contra curto-circuito e sobrecarga, ele possui uma sensibilidade extra para detectar a falta de fase (o que queimaria o motor rapidamente), uma classe de disparo, suportando o pico de corrente na partida do motor, botão de teste e travamento, com mecanismos para bloqueio de segurança e permite regular a corrente exata de trabalho do motor.

- Aplicações:

  - Proteção e partida direta de motores elétricos industriais.

  - Painéis onde se deseja economizar espaço, eliminando a necessidade de usar um disjuntor comum e um relé térmico separados.

4. Botoeira

- Conceito: É um botão de comando manual que serve para abrir ou fechar um circuito temporariamente. O tipo mais comum é o pulsador (com mola), que só altera seu estado enquanto estiver sendo pressionado.

- Aplicações:

  - Verde e Preta: Usada para ligar, dar partida ou arranque em máquinas e motores. Também indica que o sistema está em condições normais de operação.

  - Vermelha: Utilizada para parar ou desligar o sistema em condições normais de operação.

  - Amarela: Usada para cancelar uma operação, interromper um ciclo perigoso ou iniciar um retorno de segurança. Também pode servir para inverter o sentido de giro.

  - Azul e Branca: Destinada a qualquer outra função que não seja ligar, desligar, emergência ou cancelar. É aplicada quando nenhuma das outras cores se encaixa na necessidade do comando.

  - Emergência: Sempre vermelha (frequentemente com fundo amarelo) e do tipo "cogumelo". Possui trava mecânica para parada imediata do sistema e só permite o reinício após ser destravada manualmente.

5. Chave de Retenção

- Conceito: Diferente da botoeira pulsadora, a chave de retenção mantém a posição após ser acionada. Ela possui uma trava mecânica interna e só muda de estado novamente se o operador for lá e girar ou pressionar o botão outra vez (como o interruptor de luz da sua casa).

- Aplicações:

  - Chaves seletoras de modo (ex: alternar o painel entre "Manual" e "Automático").

  - Chaves gerais de ligar/desligar equipamentos.

6. Sensor Fim de Curso (Limit Switch)

- Conceito: É um interruptor eletromecânico acionado pelo impacto físico de um objeto móvel. Quando a estrutura da máquina encosta no rolete ou na haste do sensor, ele comuta seus contatos e envia um sinal elétrico para o sistema.

- Aplicações:

  - Parar o motor de um portão eletrônico quando ele chega ao final do trilho.

  - Identificar se a cabine de um elevador chegou ao andar correto.

  - Garantir o limite de movimento seguro em braços mecânicos e pontes rolantes.

7. Sensor de Nível Tipo Chave Boia

- Conceito: É um dispositivo eletromecânico simples, prático e amplamente utilizado para o controle e monitoramento do nível de líquidos. Seu funcionamento baseia-se em uma boia flutuante que acompanha a subida ou descida do fluido. Ao atingir uma inclinação predeterminada, um mecanismo interno (geralmente uma esfera metálica ou contato magnético) atua sobre um microinterruptor, comutando seus contatos para abrir ou fechar o circuito elétrico de comando.

- Aplicações:

- Automação do acionamento de bombas d'água (ex: ligar a bomba automaticamente quando a caixa d'água estiver vazia e desligar quando encher).

- Proteção de sistemas de bombeamento contra o trabalho a seco, impedindo que o motor funcione sem água e acabe queimando.

- Acionamento de alarmes sonoros ou luminosos para indicar níveis críticos (risco de transbordamento ou falta total de abastecimento) em cisternas (reservatório projetado para captar, armazenar e conservar água, principalmente da chuva ou de reuso), poços e tanques industriais.

8. Motor Elétrico de Indução Trifásico (MIT)

- Conceito: É a força motriz da indústria. Uma máquina rotativa que converte energia elétrica trifásica em energia mecânica através do eletromagnetismo. É extremamente robusto, confiável e não utiliza escovas físicas para funcionar, o que reduz drasticamente a necessidade de manutenção.

- Aplicações:

  - Acionamento de esteiras transportadoras, bombas d'água e compressores.

  - Operação de exaustores, tornos, fresadoras e misturadores industriais.

9. Relé Temporizador

- Conceito: É um dispositivo de controle que serve para abrir ou fechar contatos elétricos após o transcurso de um tempo pré-determinado. Ele pode funcionar com retardo na energização (espera um tempo para ligar) ou na desenergização (espera um tempo para desligar).

- Aplicações:

  - Sistemas de partida de motores do tipo Estrela-Triângulo (controlando o tempo de transição).

  - Sequenciamento de esteiras industriais (ligar a esteira B 10 segundos depois da esteira A).

  - Sistemas de iluminação ou ventilação temporizada.

10. Relé Térmico (ou de Sobrecarga)

- Conceito: É um dispositivo focado exclusivamente em salvar o motor de superaquecimentos causados por sobrecargas prolongadas. Ele possui lâminas bimetálicas internas que se dobram com o calor gerado pelo excesso de corrente; ao dobrarem, elas desarmam o circuito de comando do motor.

Nota de segurança: Ele não protege contra curto-circuito, precisando sempre trabalhar em conjunto com um disjuntor ou fusível.

- Aplicações:

  - Proteção direta de motores elétricos, sendo montado logo abaixo do contator de potência no painel de comando.